Claro. Abaixo está um guia prático para instalar e configurar o Zabbix Proxy na EC2, considerando seu cenário:

- EC2 na AWS já existente;

- switches Cisco acessíveis via VPN/Direct Connect;

- SNMPv2c;

- recebimento de SNMP traps;

- recebimento de syslog;

- Zabbix Server em uma instância na cloud;

- 65 switches monitorados;

- retenção de logs brutos por 30 dias.

Vou assumir como base Ubuntu 22.04/24.04 LTS ou Debian 12. Se sua EC2 for Rocky, AlmaLinux, RHEL ou Amazon Linux, eu adapto os comandos.

1. Arquitetura alvo do Proxy

A EC2 ficará com estes componentes:

text

EC2 Coletora / Zabbix Proxy

├── zabbix-proxy

├── zabbix-agent2

├── banco local do proxy

├── snmp tools

├── snmptrapd

├── rsyslog/syslog-ng

└── logrotate

Fluxo:

text

Switches Cisco

├── SNMP polling UDP/161  ← Zabbix Proxy consulta os switches

├── SNMP traps UDP/162    → EC2 recebe traps

└── Syslog UDP/TCP 514    → EC2 recebe logs brutos

Zabbix Proxy

└── TCP/10051 → Zabbix Server

Recomendação: usar o proxy em modo ativo, pois ele inicia a conexão para o Zabbix Server.

2. Pré-requisitos

2.1. Dados necessários

Antes de instalar, tenha em mãos:

text

IP ou DNS do Zabbix Server:

Nome do Proxy no Zabbix:

Sistema operacional da EC2:

Community SNMPv2c:

IP da EC2:

Ranges de IP dos switches:

SMTP será configurado no Server ou já existe:

Exemplo que vou usar:

text

Zabbix Server: zabbix.seudominio.com

Proxy name: zbx-proxy-aws-network

Community: MINHA_COMMUNITY_RO

EC2 IP privado: 10.0.10.50

O nome do proxy precisa ser exatamente igual no frontend do Zabbix e no arquivo zabbix_proxy.conf.

3. Portas necessárias

Do Proxy para os switches

| Origem | Destino | Porta | Protocolo | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EC2 Proxy | Switches | 161 | UDP | SNMP polling |
| EC2 Proxy | Switches | ICMP | ICMP | Ping |

Dos switches para o Proxy

| Origem | Destino | Porta | Protocolo | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Switches | EC2 Proxy | 162 | UDP | SNMP traps |
| Switches | EC2 Proxy | 514 | UDP/TCP | Syslog |

Do Proxy para o Server

| Origem | Destino | Porta | Protocolo | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EC2 Proxy | Zabbix Server | 10051 | TCP | Proxy ativo enviando dados |

Administração

| Origem | Destino | Porta | Protocolo | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Admin | EC2 | 22 | TCP | SSH |

No Security Group da EC2, libere pelo menos:

text

Entrada:

UDP/162 a partir dos IPs/ranges dos switches

UDP/514 a partir dos IPs/ranges dos switches

TCP/514 a partir dos IPs/ranges dos switches, se usar syslog TCP

SSH/22 a partir da rede administrativa

Saída:

UDP/161 para os ranges dos switches

TCP/10051 para o Zabbix Server

DNS/NTP/HTTP/HTTPS conforme necessário

4. Escolha do banco local do Proxy

Para produção, recomendo PostgreSQL ou MySQL/MariaDB.

Para 65 switches, o SQLite até pode funcionar em POC, mas para produção eu sugiro:

text

Zabbix Proxy + PostgreSQL

Motivos:

- melhor concorrência;

- mais robusto;

- melhor para fila do proxy;

- mais seguro para ambiente produtivo.

Neste guia vou usar:

text

PostgreSQL

5. Instalação do Zabbix Proxy no Ubuntu/Debian

5.1. Atualizar o sistema

bash

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

Instale utilitários básicos:

bash

sudo apt install -y wget curl vim net-tools tcpdump lsof gnupg2 ca-certificates

5.2. Instalar o repositório do Zabbix

Você precisa escolher a versão do Zabbix. Recomendo usar a mesma versão do Zabbix Server.

Exemplo para Zabbix 7.0 LTS em Ubuntu 22.04:

bash

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+ubuntu22.04_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+ubuntu22.04_all.deb

sudo apt update

Para Ubuntu 24.04, o pacote muda:

bash

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb

sudo apt update

Para Debian 12:

bash

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+debian12_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+debian12_all.deb

sudo apt update

Se o seu Zabbix Server não for 7.0 LTS, me diga a versão para eu ajustar os links.

6. Instalar Zabbix Proxy com PostgreSQL

bash

sudo apt install -y zabbix-proxy-pgsql zabbix-sql-scripts zabbix-agent2 postgresql postgresql-contrib

Também instale pacotes SNMP:

bash

sudo apt install -y snmp snmp-mibs-downloader snmptrapd

E ferramentas para syslog/logrotate:

bash

sudo apt install -y rsyslog logrotate

7. Criar banco PostgreSQL do Proxy

Acesse o PostgreSQL:

bash

sudo -u postgres psql

Dentro do PostgreSQL:

sql

CREATE USER zabbix WITH PASSWORD 'SenhaForteAqui';

CREATE DATABASE zabbix_proxy OWNER zabbix;

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE zabbix_proxy TO zabbix;

\q

Agora importe o schema do proxy:

bash

zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/proxy.sql.gz | PGPASSWORD='SenhaForteAqui' psql -h localhost -U zabbix zabbix_proxy

Teste conexão:

bash

PGPASSWORD='SenhaForteAqui' psql -h localhost -U zabbix -d zabbix_proxy -c '\dt'

Se aparecerem tabelas, está correto.

8. Configurar o Zabbix Proxy

Edite o arquivo:

bash

sudo vim /etc/zabbix/zabbix_proxy.conf

Configuração base recomendada:

ini

ProxyMode=0

Server=zabbix.seudominio.com

Hostname=zbx-proxy-aws-network

LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_proxy.log

LogFileSize=100

DBHost=localhost

DBName=zabbix_proxy

DBUser=zabbix

DBPassword=SenhaForteAqui

ConfigFrequency=60

DataSenderFrequency=5

HeartbeatFrequency=60

StartPollers=10

StartSNMPPollers=20

StartPingers=5

StartDiscoverers=3

StartTrappers=5

StartHTTPPollers=2

CacheSize=128M

HistoryCacheSize=128M

HistoryIndexCacheSize=32M

Timeout=10

UnavailableDelay=60

UnreachableDelay=30

UnreachablePeriod=120

StartSNMPTrapper=1

SNMPTrapperFile=/var/log/snmptrap/snmptrap.log

Explicação dos principais parâmetros:

| Parâmetro | Valor | Explicação |
| --- | --- | --- |
| ProxyMode=0 | ativo | Proxy inicia conexão com o Server |
| Server= | DNS/IP Server | Zabbix Server autorizado |
| Hostname= | nome do proxy | Deve ser igual ao cadastrado no frontend |
| ConfigFrequency=60 | 60s | Frequência para buscar config no Server |
| DataSenderFrequency=5 | 5s | Frequência de envio de dados |
| StartSNMPPollers=20 | 20 | Bom início para 65 switches |
| StartPingers=5 | 5 | Pings ICMP |
| CacheSize=128M | 128 MB | Cache de config |
| StartSNMPTrapper=1 | ativo | Habilita processamento de traps |

Ajuste:

ini

Server=zabbix.seudominio.com

Hostname=zbx-proxy-aws-network

DBPassword=SenhaForteAqui

9. Criar diretório para SNMP traps

bash

sudo mkdir -p /var/log/snmptrap

sudo touch /var/log/snmptrap/snmptrap.log

sudo chown -R zabbix:zabbix /var/log/snmptrap

sudo chmod 664 /var/log/snmptrap/snmptrap.log

10. Habilitar e iniciar o Zabbix Proxy

bash

sudo systemctl enable zabbix-proxy

sudo systemctl restart zabbix-proxy

sudo systemctl status zabbix-proxy

Ver logs:

bash

sudo tail -f /var/log/zabbix/zabbix_proxy.log

Você deve procurar mensagens como:

text

proxy # started

cannot send proxy data to server

received configuration data from server

Se aparecer cannot send proxy data, normalmente é:

- proxy ainda não cadastrado no frontend;

- nome Hostname diferente;

- firewall;

- DNS;

- porta TCP/10051 bloqueada;

- Server configurado incorretamente.

11. Cadastrar o Proxy no frontend Zabbix

No Zabbix Web:

text

Administration → Proxies → Create proxy

Configure:

text

Proxy name: zbx-proxy-aws-network

Proxy mode: Active

O nome precisa bater exatamente com:

ini

Hostname=zbx-proxy-aws-network

Depois de alguns minutos, veja se o proxy ficou online.

Caminho típico:

text

Administration → Proxies

ou:

text

Data collection → Proxies

dependendo da versão do Zabbix.

12. Configurar o Agent 2 na própria EC2

Edite:

bash

sudo vim /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf

Configuração:

ini

Server=127.0.0.1,zabbix.seudominio.com

ServerActive=zabbix.seudominio.com

Hostname=zbx-proxy-aws-network-ec2

Reinicie:

bash

sudo systemctl enable zabbix-agent2

sudo systemctl restart zabbix-agent2

sudo systemctl status zabbix-agent2

No frontend, cadastre a própria EC2 como host:

text

Host name: zbx-proxy-aws-network-ec2

Monitored by proxy: zbx-proxy-aws-network

Templates:

Linux by Zabbix agent

13. Testar conectividade SNMP com os switches

Na EC2:

bash

snmpwalk -v2c -c MINHA_COMMUNITY_RO <IP_DO_SWITCH> sysDescr.0

Exemplo:

bash

snmpwalk -v2c -c MINHA_COMMUNITY_RO 10.10.1.1 sysDescr.0

Teste interfaces:

bash

snmpwalk -v2c -c MINHA_COMMUNITY_RO <IP_DO_SWITCH> ifDescr

snmpwalk -v2c -c MINHA_COMMUNITY_RO <IP_DO_SWITCH> ifOperStatus

Se não responder:

- validar VPN/Direct Connect;

- validar ACL no switch;

- validar Security Group/NACL;

- validar community;

- validar rota;

- testar ping;

- testar tcpdump.

Com tcpdump:

bash

sudo tcpdump -ni any host <IP_DO_SWITCH> and port 161

14. Configurar SNMP traps

14.1. Configurar snmptrapd

Edite:

bash

sudo vim /etc/snmp/snmptrapd.conf

Para SNMPv2c, adicione:

ini

authCommunity log,execute,net MINHA_COMMUNITY_RO

Para escrever traps em arquivo, uma forma simples é usar o próprio logging do snmptrapd.

Edite:

bash

sudo vim /etc/default/snmptrapd

Use:

ini

TRAPDRUN=yes

TRAPDOPTS='-On -Lf /var/log/snmptrap/snmptrap.log'

Em algumas distribuições o arquivo pode ser:

text

/etc/sysconfig/snmptrapd

ou o serviço pode usar systemd direto.

Reinicie:

bash

sudo systemctl enable snmptrapd

sudo systemctl restart snmptrapd

sudo systemctl status snmptrapd

Verifique se está escutando UDP/162:

bash

sudo ss -lunp | grep 162

Ver logs:

bash

sudo tail -f /var/log/snmptrap/snmptrap.log

14.2. Permissões do arquivo de trap

O Zabbix Proxy precisa ler o arquivo:

bash

sudo chown zabbix:zabbix /var/log/snmptrap/snmptrap.log

sudo chmod 664 /var/log/snmptrap/snmptrap.log

Se o snmptrapd roda como outro usuário e perde permissão, use um grupo comum ou ajuste via logrotate.

14.3. Configurar traps no switch Cisco

Exemplo genérico:

text

conf t

snmp-server host <IP_DA_EC2> version 2c MINHA_COMMUNITY_RO

snmp-server enable traps

end

write memory

Para alguns ambientes, é melhor habilitar traps específicas em vez de tudo:

text

snmp-server enable traps config

snmp-server enable traps entity

snmp-server enable traps envmon

snmp-server enable traps snmp linkdown linkup

Teste na EC2:

bash

sudo tcpdump -ni any port 162

15. Configurar syslog bruto na EC2

Como vocês querem logs brutos com 30 dias de retenção, vamos configurar o rsyslog.

15.1. Criar diretório

bash

sudo mkdir -p /var/log/network/cisco

sudo chown syslog:adm /var/log/network/cisco

sudo chmod 750 /var/log/network/cisco

15.2. Configurar rsyslog para receber UDP/TCP 514

Crie o arquivo:

bash

sudo vim /etc/rsyslog.d/10-cisco-network.conf

Conteúdo:

rsyslog

module(load="imudp")

input(type="imudp" port="514")

module(load="imtcp")

input(type="imtcp" port="514")

template(name="CiscoPerHost" type="string" string="/var/log/network/cisco/%FROMHOST-IP%.log")

if ($fromhost-ip != "127.0.0.1") then {

action(type="omfile" dynaFile="CiscoPerHost")

stop

}

Reinicie:

bash

sudo systemctl restart rsyslog

sudo systemctl status rsyslog

Verifique portas:

bash

sudo ss -lunp | grep 514

sudo ss -ltnp | grep 514

15.3. Configurar syslog no Cisco

Exemplo:

text

conf t

logging host <IP_DA_EC2>

logging trap informational

logging facility local7

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone

end

write memory

Teste na EC2:

bash

sudo tcpdump -ni any port 514

sudo tail -f /var/log/network/cisco/*.log

16. Configurar retenção de 30 dias dos logs Cisco

Crie:

bash

sudo vim /etc/logrotate.d/cisco-network

Conteúdo:

text

/var/log/network/cisco/*.log {

daily

rotate 30

compress

delaycompress

missingok

notifempty

create 0640 syslog adm

sharedscripts

postrotate

systemctl reload rsyslog >/dev/null 2>&1 || true

endscript

}

Teste:

bash

sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/cisco-network

Se quiser forçar teste real:

bash

sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/cisco-network

17. Monitorar logs Cisco pelo Zabbix

Aqui há duas abordagens:

Abordagem recomendada

Guardar tudo em arquivo e enviar ao Zabbix apenas eventos relevantes.

No host da EC2, crie itens do tipo Zabbix agent active usando logrt[].

Exemplos:

Item: alterações de configuração

text

logrt[/var/log/network/cisco/.*\.log,"%SYS-5-CONFIG_I|%PARSER-5-CFGLOG_LOGGEDCMD",,,skip]

Item: interfaces down/up

text

logrt[/var/log/network/cisco/.*\.log,"%LINK-3-UPDOWN|%LINEPROTO-5-UPDOWN",,,skip]

Item: falha de login

text

logrt[/var/log/network/cisco/.*\.log,"%SEC_LOGIN-4-LOGIN_FAILED|%LOGIN-4-LOGIN_FAILED",,,skip]

Item: reboot/reload

text

logrt[/var/log/network/cisco/.*\.log,"%SYS-5-RESTART|reload|reloaded",,,skip]

Tipo de informação:

text

Log

Update interval:

text

30s ou 1m

18. Cadastrar os switches no Zabbix usando o Proxy

No frontend:

text

Data collection → Hosts → Create host

Exemplo:

text

Host name: sw-core-01

Visible name: SW-CORE-01

Host groups: Cliente / Network / Cisco

Monitored by proxy: zbx-proxy-aws-network

Interface SNMP:

text

IP address: <IP_DO_SWITCH>

Port: 161

SNMP version: SNMPv2

Community: {$SNMP_COMMUNITY}

Templates:

text

Cisco IOS by SNMP

ICMP Ping

Interfaces SNMP

Macros:

text

{$SNMP_COMMUNITY}=MINHA_COMMUNITY_RO

Recomendação: configure a macro no grupo, não individualmente:

text

Host group: Cliente / Network / Cisco

Macro: {$SNMP_COMMUNITY}

Value: MINHA_COMMUNITY_RO

19. Criar alerta de queda de comunicação

No Zabbix, usando template ICMP, a trigger normalmente já existe. Se precisar criar manualmente:

Item:

text

icmpping

Trigger:

text

max(/sw-core-01/icmpping,#3)=0

Em template, ficaria com macro ou item do template.

Configurar e-mail:

text

Alerts → Media types → Email

Configurar usuário/grupo:

text

Users → User groups

Users → Users → Media

Criar Action:

text

Alerts → Actions → Trigger actions → Create action

Condições:

text

Host group = Cliente / Network / Cisco

Trigger severity >= High

Operação:

text

Send message to user group: NOC

Send only to: Email

Recovery operation:

text

Send recovery message

20. Testes pós-instalação

20.1. Proxy online

No frontend:

text

Administration/Data collection → Proxies

Na EC2:

bash

sudo tail -f /var/log/zabbix/zabbix_proxy.log

20.2. SNMP polling

bash

snmpwalk -v2c -c MINHA_COMMUNITY_RO <IP_SWITCH> sysDescr.0

No Zabbix:

text

Monitoring → Latest data

20.3. ICMP

bash

ping <IP_SWITCH>

No Zabbix:

text

Latest data → icmpping

20.4. SNMP traps

bash

sudo tcpdump -ni any port 162

sudo tail -f /var/log/snmptrap/snmptrap.log

20.5. Syslog

bash

sudo tcpdump -ni any port 514

sudo tail -f /var/log/network/cisco/*.log

21. Ajustes de performance recomendados

Depois de cadastrar os 65 switches, acompanhe:

text

Administration → Queue

Reports → System information

Latest data do próprio proxy

No arquivo:

bash

sudo vim /etc/zabbix/zabbix_proxy.conf

Se houver fila SNMP, aumente:

ini

StartSNMPPollers=30

Se houver muitos pings:

ini

StartPingers=10

Se cache estiver baixo:

ini

CacheSize=256M

HistoryCacheSize=256M

Depois:

bash

sudo systemctl restart zabbix-proxy

22. Configuração mínima final esperada

/etc/zabbix/zabbix_proxy.conf

ini

ProxyMode=0

Server=zabbix.seudominio.com

Hostname=zbx-proxy-aws-network

LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_proxy.log

LogFileSize=100

DBHost=localhost

DBName=zabbix_proxy

DBUser=zabbix

DBPassword=SenhaForteAqui

ConfigFrequency=60

DataSenderFrequency=5

HeartbeatFrequency=60

StartPollers=10

StartSNMPPollers=20

StartPingers=5

StartDiscoverers=3

StartTrappers=5

CacheSize=128M

HistoryCacheSize=128M

HistoryIndexCacheSize=32M

Timeout=10

StartSNMPTrapper=1

SNMPTrapperFile=/var/log/snmptrap/snmptrap.log

23. Checklist rápido de validação

Use este checklist no final:

text

[ ] EC2 consegue pingar os switches

[ ] EC2 consegue snmpwalk nos switches

[ ] Security Group libera UDP/162 dos switches para EC2

[ ] Security Group libera UDP/TCP 514 dos switches para EC2

[ ] EC2 consegue conectar no Zabbix Server TCP/10051

[ ] Proxy cadastrado no frontend com o mesmo Hostname

[ ] zabbix-proxy.service ativo

[ ] zabbix-agent2.service ativo

[ ] snmptrapd.service ativo

[ ] rsyslog.service ativo

[ ] Proxy aparece online no Zabbix

[ ] Switch de teste aparece com dados em Latest data

[ ] Traps chegam em /var/log/snmptrap/snmptrap.log

[ ] Syslog chega em /var/log/network/cisco/

[ ] Logrotate configurado para 30 dias

[ ] Alerta de queda por e-mail testado